Информационный запрос о проведении необходимых испытаниях, требуемых для подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента ТР ТС 001/2011.

Информационный запрос на проведение испытаний, размещаемый на сайте органа по сертификации ООО «Экспертный центр» (ОСЭЦ)

ПРИМЕР ЗАПРОСА НА ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

| Номер : | 19044 |
| --- | --- |
| Заявка : | 19044 |
| Начало отбора ИЦ: | 29-01-2015 |
| Завершение отбора ИЦ: | 02-02-2015 |
| Объект подтверждения испытаний: | Вагон почтовый модели 61-906. |
| НД : | ТР ТС 001/2011. |
| Изготавливается по: | Техническому заданию/Техническим условиям |
| Регион : | Тверская область. |
| Описание : | ОСЭЦ необходимо провести в испытательной лаборатории (центре), включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза сертификационные испытания вагона почтового модели 61-906 в соответствии с Техническим заданием. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. 1. Наименование выполняемых работ. Проведение для целей подтверждения требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 001/2011 сертификационных испытаний вагона почтового модели 61-906 (код ТН ВЭД ТС 8605 00 000 7), изготовленного в соответствии с 906.00.00.000 ТУ по конструкторской документации 906.00.00.000. 2. Объем выполняемых работ. Сертификационные испытания необходимо провести по : - ГОСТ Р 55182-2012 п.п. 4.1.10, 4.1.11 по показателю: ( напряжения в несущих элементах вагонных конструкций при соударении); - ГОСТ Р 55182-2012 п.п. 4.1.6, 4.2.5.1 по показателям: - соответствие строительного и проектного очертания габарита; - расстояние от уровня головок рельсов до уровня оси автосцепки (в соответствии с ГОСТ Р 54749-2011, п.п. 5.1.9-5.1.11); - ГОСТ Р 55182-2012 п. 4.2.7.7 по показателю: удержание вагона на нормируемом уклоне стояночным тормозом; - ГОСТ Р 55182-2012 п. 4.1.11 по показателю: напряжения в несущих элементах вагонных конструкций при соударении; - ГОСТ Р 55182-2012 п. 4.2.11.22 по показателю: устойчивость электрооборудования вагона к электромагнитным помехам; - ГОСТ Р 55183-2012 п.п. 8.1, 8.5 по показателю: работоспособность систем пожарной сигнализации; - ГОСТ Р 55182-2012 п.п. 4.2.11.10, 4.2.11.11, 4.2.11.17, 4.2.11.19 по показателям: безопасность и надежность работы электрооборудования во всем диапазоне режимов эксплуатации; - ГОСТ Р 55182-2012 п.п. 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.9, 4.2.1.13 по показателям: соответствие геометрических величин требованиям нормативной документации; - ГОСТ Р 55182-2012 п. 4.2.10.1 по показателю: уровень внешнего шума; - ГОСТ Р 55182-2012 п.п. 4.2.1.12, 4.2.1.13 по показателям: прочность и геометрические параметры. 3. Технические характеристики выполняемых работ. в соответствие с п. 2 ТЗ. 4. Требования к качеству выполнения работ. Проведение сертификационных испытаний согласно аттестованным в установленном порядке методикам испытаний и технической документации. Испытания проводятся на условиях договора с ОСЭЦ. Исполнитель обязан при подаче предложения указать метод проведения испытаний и направить актуализированную методику испытаний. 5. Место выполнения работ. Определяется испытательным центром. 6. Срок выполнения работ. Определяется испытательным центром. 7. Цели использования результатов выполненных работ. Оценка соответствия продукции требованиям технического регламента ТР ТС 001/2011 для выдачи/отказа в выдаче сертификата соответствия. 8. Требования к Исполнителю. Испытательная лаборатория (центр) должна быть включена в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. Иметь действующий аттестат аккредитации по предмету отбора. 9. Условия выполнения работ. Испытания указанной выше продукции проводятся Исполнителем в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза в области железнодорожного транспорта (ТР ТС), а так же межгосударственными, национальными, отраслевыми стандартами, нормами безопасности на железнодорожном транспорте, сертификационными базисами. Форма договора приведена на сайте ОСЭЦ в разделе «Информация для ИЦ». 10. Порядок сдачи и приемки результатов работ. По результатам проведенных испытаний в ОСЭЦ должны быть представлены протоколы сертификационных испытаний, оформленные в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза в области железнодорожного транспорта (ТР ТС) и акты сдачи-приемки. ОСЭЦ вправе потребовать от Исполнителя устранения выявленных несоответствий. Срок исправления протокола сертификационных испытаний не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней. 11. Требования к результатам работ, в том числе по достоверности и объективности результатов испытаний. Исполнитель гарантирует объективность и беспристрастность оценки соответствия продукции установленным требованиям, а также несет ответственность за достоверность и полноту сведений, содержащихся в протоколе сертификационных испытаний в соответствии с действующим законодательством РФ. В целях обеспечения объективности полученных результатов испытаний ОСЭЦ вправе провести контроль за сертификационными испытаниями. 12. Иные требования к работам. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению Исполнителем третьим лицам в любой возможной форме. |
| Дата утверждения: |  |

Конец формы